МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Лабораторная работа

«ОБРАБОТКА ЭСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Элизбарян Эмина Ваниковича

Санкт-Петербург 2026

Задача 1:

В таблице представлены результаты измерений диаметра цилиндра. Вычислить погрешность эксперимента средствами Excel. В качестве d0 выбрать удобное для вычисления значение, например 14.80. Результаты оформить в виде таблицы

Решение:

Так как d0 = 14.80, распишем отклонение всех значений от среднего

di-d0

0.05

0

-0.01

0.04

0.01

Далее возьмём всё в квадрат:

(di-d0)^2

0.0025

0

0.0001

0.0016

1E-04

D среднее будет равно:

Ср d

14.818

Посчитаем по формулам ср квад погрешность станд отклонение:

| Срен квадр погрешность | Стан отклонение |
| --- | --- |
| 0.025884358 | 0.025884358 |

Абсолютная погрешность тогда:

Абсолютн погреш

14.818 +- 0.025..

А относительная:

Относит погреш

0.001746819

Итоговый результат таблица:

| n | d | di-d0 | (di-d0)^2 | Ср d | Срен квадр погрешность |  | Стан отклонение | Абсолютн погреш |  | Относит погреш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.85 | 0.05 | 0.0025 | 14.818 | 0.025884358 | 0.025884358 |  |  | 14.818 +- 0.025.. | 0.001746819 |
| 2 | 14.8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 14.79 | -0.01 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 14.84 | 0.04 | 0.0016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 14.81 | 0.01 | 1E-04 |  |  |  |  |  |  |  |

Задача2:

В результате определения содержания алюминия в сплаве получены следующие значения (в % масс): 7.48, 7.49, 7.52, 7.47, 7.50. Вычислить погрешность эксперимента средствами Excel. Результаты оформить в виде таблицы. В качестве m0 выбрать 7.48

Решение:

Действуя по тому же принципу заполняем такую же вторую таблицу:

| d | di-d0 | (di-d0)^2 | Ср d | Срен квадр погрешность | Стан отклонение | Абсолютн погреш | Относит погреш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.48 | 0 | 0 | 7.492 | 0.019235384 | 0.019235 | 7.491 +- 0.019.. | 0.002567456 |
| 7.49 | 0.01 | 1E-04 |  |  |  |  |  |
| 7.52 | 0.04 | 0.0016 |  |  |  |  |  |
| 7.47 | -0.01 | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 0.02 | 0.0004 |  |  |  |  |  |

Задача3:

При взвешивании образца анализируемого вещества получены следующие результаты: 47,12; 47,08; 47,13 г. Оценить истинную массу образца и определить точность этой оценки для доверительной вероятности 0,95

Решени:

Исходные данные;

d

47.12

47.08

47.13

| n | P | Ср |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0.95 | 47.11 |

Для начала посчитаем отклонение каждого значения от среднего в квадрате:

сумма квадр

0.0001

0.0009

0.0004

Сумма квадратов:

суммма квадр

0.0014

Диссперсия:

Дисперсия

0.0007

Стандартное отклонение:

Стан откл

0.026458

Стандартная ошибка среднего:

Станд ошибка среднего

0.015275252

По таблице стюдента при таком n P = 0.65 t =:

t

4.303

Тогда доверительная интервал посчитаем как:

| Довертительный интервал |  |
| --- | --- |
| 47.11-4.303*0.01528 | 47.11+4.303*0.01528 |
| 47.04426 | 47.17574 |

А точность  и оценка истинной массы исходя из этих значений:

Точноть

0.07

Оценка истинной массы

47.11

Задача 4:

При определении массовой доли железа в руде методом титрования получены следующие результаты (в %):
15.42, 15.38, 15.45, 15.40, 15.41, 15.39

Вычислить погрешность эксперимента и доверительный интервал средствами Excel< при уровне значимости = 0.05.

Решение:

Выпишем  начальные условия:

| n | уровень значимости |
| --- | --- |
| 15.42 | 0.05 |
| 15.38 |  |
| 15.45 |  |
| 15.4 |  |
| 15.41 |  |
| 15.39 |  |

Среднее будет равно:

ср

15.4083

Выборочное стандартное отклоненеи:

выбор станд откло

0.024832

Стандартная ошибка:

станд ошибка среднег

0.010138

При n = 6 и P = 0.095 t:

t

2.571

Тогда абсолютная погрешность:

абсолютн погрешность

0.026065

И результат в виде доверительного интервала равен:

Доверительный интервал

15.4083+-0.026065

Задача 5:

В эксперименте выполнялись измерения размеров тела правильной геометрической формы (параллелепипед) с целью определения его объема. Все измерения проведены штангенциркулем с ценой деления нониуса 0,1 мм. Результаты измерений приведены в таблице

| n | a | b | h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.7 | 12.7 | 14.8 |
| 2 | 12.7 | 12.8 | 14.9 |
| 3 | 12.7 | 12.9 | 14.7 |
| Ср | 12.7 | 12.8 | 14.8 |

Решение:

1) Рассчитать погрешность прямых измерений величины b (среднее арифметическое, среднеквадратичное отклонение, случайная погрешность многократных измерений, оценить доверительный интервал однократных измерений, общая погрешность серии измерений). Запиать полученное из эксперимента значение величины b с учетом погрешности.

1шаг:

| b ср | b ср квад откл |  |
| --- | --- | --- |
| 12.8 | -0.1 | 0.1 |
|  | 0 |  |
|  | 0.1 |  |

Тогда погрешность:

сл погреш

0.057735

При значениях:

| Довер веро | n |
| --- | --- |
| 0.95 | 3 |

Имеем t равное:

t

4.3

Погрешность вычислим как среднеквадратичное отклонение умноженное на t:

Погрешность

0.43

А общую погрешность:

Общая погрешность

0.248260616

Тогда получим доверительный интервал:

| Доверительный интервал |  |
| --- | --- |
| 12.8-0.25 | 12.8+0.25 |

2) Рассчитать погрешность прямых измерений величины h и величины а

Так как все значения a равны то получим:

| a ср | ско | сл погреш | погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | 0 | 0 | 0.1 |

Тогда общая погрешность равна погрешности прибора / на n-1:

погрешность штангенциркуля

0.05

Доверительный инетрвал:

Дов интервал

12.7+-0.05

Проделаем тоже самое для h и получим:

| h ср | ско | ско среднего | t | случ погрешн | общ погрешность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.8 | 0.1 | 0.058 | 4.3 | 0.25 | 0.3 |  |

А доверительный интервал:

Дов интервал

14.8+-0.3

3) Рассчитать значения объема параллелепипеда (косвенные измерения).

V

2405.888

Вывод:

Решая такие задачи, я учусь оценивать истинное значение измеряемой величины, рассчитывать случайную погрешность эксперимента, строить доверительный интервал и проверять гипотезы с помощью t-критерия Стьюдента — то есть правильно обрабатывать результаты анализа и делать обоснованные выводы о их точности и надёжности.